GM内五星马达

产

品

说

明

书

公司地址：宁波市北仑区小港红联纬六路（维科工业园） 邮编：315801

公司电话：13989366426  0574-56217868        传真：0574-56217666

电子信箱：sail@china-sail.com.cn

公司网址：www.china-sail.cn

24小时服务热线：13566621332

目　录

- 概述

- 型号说明与型号举例

- 主要技术参数及外形联接尺寸

- 性能特点

- 使用注意事项

- 启运和运转

- 检修

- 吊运和存放

- 装箱清单

- 订货须知与售后服务

- 一、概述

本厂制造的GM型摆缸式低速大扭矩径向柱塞液压马达系列产品，铸件采用球墨铸铁精密铸造，主要零件经进口加工中心、数控机床加工，因而产品质量得到可靠保证，此产品还可以根据用户需要派生系列产品。

GM系列马达是本公司集合多年生产实践经验，在原有的基础上进行了设计改进，使GM系列马达壳体强度增加，内部动态元件承载能力增强。这一特点使该系列马达具有很高的连续功率范围。由于机械效率和容积效率高，同时又减少了内部单位负载力，因此减少了热量产生以及与此相关的负面效应。其主要特点如下：

1）由于活塞与摆缸不存在侧赂力。活塞底部设计成静压平衡，活塞与曲轴之间通过滚动轴承传扭力，这些均减少了传动过和中摩擦损失。因而GM系列液压马达具有很高的机械效率。高的起动扭矩（起动时机械效率0.92以上）的特点。

2）平面配流器简单可靠，提高了密封性能，因面低速稳定性好，泄漏很少，活塞与摆缸之间用塑料活塞环密封无泄漏，因面具有很高的容积效率（可达0.98）。

3）由于结构上减少了磨擦损失，提高了密封性能，因而低速成稳定性好，可以在1r/m工况下运转，调速范围大（速度调节比可达1000）。

4）由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙，因而该系列液压马达可以做泵工况下运转。当进油口封闭后马达可在自由轮工况下高速运转。

5）该系列液压马达压力高，最高压力可大25MPa，重量经轻、体积小、功率高。

6）由于结构简单，设计合理，采用负荷能力大的轴承，因而工作可靠，寿命长、噪音低、传动轴允许承受径向负荷，旋转方向可逆。

由于GM系列液压马达具有上述一系列特点，故广泛应用于塑料轻工机械、冶金机械、矿山机械、起重运输设备、重型机械、石油煤矿机械、船舶四机械、机床、塑料、地质钻探设备等各种机械的液压传动系统中，特别使用于提长绞盘、卷筒驱动、各种回转机械驱动，履带和轮子行走的驱动等红驱动等传动机械中。

- 型号说明与型号举例

GM － ** － **** － ** － ** － T

带转速传感器和远距离数字显示器；不带测速器无此字母

配流器型号(订货时必须注明)

具体型号详见本样本配流器部分

输出轴连接形式(订货时必须注明)

无字母表示矩形花键轴，A表示渐开线花键轴

B表示平键轴  Z表示圆锥平键轴  I表示内花键轴

名义排量(ml/r)

基型(不同排量同一基型其安装尺寸相同

宁波赛欧液压有限公司摆缸曲轴式径向柱塞马达代号

三、主要技术参数及外形联接尺寸

请参照宁波赛欧液压有限公司GM低速大扭矩液压马达样本。

四、性能特点：

- 效率高、噪音低、起动扭矩大（起动机械效率0.9以上）。

- 由于结构设计合理，减少了磨擦损失，提高了密封性能，因而低速稳定性好，可以在lr/min工况下平衡运转，调速范围大，对油质不敏感，油温在20℃~80℃内可正常工作。

- 端面配流性能可靠，密封性能好，具有很高的容积效率（容积效率可达0.99）。

- 此液压马达最大的特点是：耐高压（连续压力20MPa，峰值压力25MPa）、重量轻、体积小、功率高。

- 由于采用高质量的密封件和高强度的轴承，因而其工作可靠、寿命长，旋转方向可逆。

五、使用注意事项

- 该系列马达连续工作的额定压力均匀为20MPa，但选型时应按主机对液压马达的寿命要求来确定实际使用工作压力，因为该型马达的寿命取决于马达中轴承的寿命，使用中降低工作压力，可以大幅度提高液压马达的寿命，当马达在技术参数表中所列最高压力下工作时，运转时间每分钟不得超过1%，每小时不应超过10次。

- 马达允许在高背压下工作，一般情况下许用背压如下：连续压力时油口A可达21MPa，油口B可达15MPa，最高压力时，油口A和B均可达25MPa。

- 推荐使用运动粘度为20~50厘沲（50℃时）的机械油或液压油，其工作温度以25~55℃为最佳，油液须清洁。

- 壳体压力：壳体连续压力允许0.1MPa，最高压力0.5MPa。如需更高耐压可与厂家联系。

- 首次起动前，必须向马达壳体内注满液压油，以防烧损，严防异物进入造成油马达咬死。

- 安装

a、安装前应检查液压马达是否受损，传动输出是否灵活。如液压马达存放时间过长，应将其内存油排净冲洗，以防内部各运动部件出现粘卡现象。

b、安装螺钉必须均匀拧紧。

c、液压马达可任一方位安装，但应保证泄油孔在轴水平以上，在倒装时泄油口出口要装单向阀(开启压力0.1MPa)。

六、启动和运转

1．启动准备

(1)、启动前应检查液压液压马达安装、联接是否正确牢固，系统是否无误，第一次使用时从液压马达的高处泄油孔处加注与液压系统用牌号一致的干净工作液，使壳体充满油液。

(2)、检查进出油方向与液压马达旋转方向是否符合工况要求。

(3)、供油管路的溢流阀压力先调到最低值，运转后逐渐调到所需压力。

2．运转

(1)、启动应在空载工况下进行，逐渐增速至工作转速，空载运转不少于20分钟，再逐渐增压至工作压力，运转1-2小时，观察液压马达运转是否正常。

(2)、工作运转过程中应经常检查液压马达和系统的工作情况，如发生异常的升温、渗漏、振动和噪音或压力异常脉动，应立即停车，查明原因并及时检修。

(3)、经常检查油箱的液面高度，如发现出现大量泡沫，应立即停车检查。

(4)、定期检测液压油的质量指标，如发现超出规定值，应更换新油。不允许采用不同类型的液压油混合使用，否则将影响液压马达的使用性能。更换新油的周期视不同工况而异，用户可根据实际情况自行规定。

(5)、经常检查滤油器使用情况，做到定期清洗或更换。

(6)、长时间工作注意液压油温度，温度过高时予以停机降温处理。

七、检修

在确认液压马达出现故障或不能正常工作时，可对其进行检修。如用户无拆检条件，不要自行对液压马达拆检修理，应与本公司联系检修或请其他专业工厂修理部门检修，检修时要注意以下要求。

  - 分解要求

分解时注意不要将零件敲毛、碰伤，特别是要保护好零件的运动和密封表面。分解出来的零件放于洁净的盛器内，要避免相互碰撞，分解时禁止用铁锤敲击。

  - 装配要求

装配前应将全部零件洗干净、吹干，不得使用棉纱、布头等擦抹零件。装配场所、使用的工具应洁净。配合部件应加入少量经过滤的润滑油。装配时禁止用铁锤敲击，装配后转动输出轴应灵活，无卡滞现象。

  - 对拆下的零件应仔细地进行检查和修理，损坏或过度磨损的零件应进行更换。密封　　　　　　　　　　件原则上应全部更换。

  - 常见故障及排除方法(见下表)

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 马达不动转 | （1）无压力油或压力未达到使用要求 （2）双头键折断 （3）配流盘卡死 | （1）检查供油系统 （2）拆检更换零件 （3）拆卸检修 |
| 马达回转无力和速度迟缓 | （1）油泵出口压力过低 （2）油量不够 （3）马达泄漏大 | （1）检查溢流阀、油泵，采取措施解决 （2）查出油泵供油不足原因 （3）检修马达 |
| 马达爬行 | （1）液压系统供油不稳定 （2）泄漏量不稳定 | （1）检查系统 （2）检查泄漏量，检修马达 |
| 泄漏大 | （1）柱塞环磨损 （2）配流密封件损坏 （3）柱塞与轴承套处配合损坏 （4）摆缸损坏 | （1）更换柱塞坏 （2）更换密封件 （3）拆检换零件 （4）拆修摆缸 |
| 结合面和轴封处渗漏 | （1）螺栓未拧紧，紧固程度不均匀 （2）有关0形圈、油封老化或损坏 （3）壳体压力高 （4）马达损坏，内泄大 | （1）检查后重新紧固 （2）更换密封件 （3）检查系统油路是否符合说明书要求 （4）检修马达 |
| 异常声响 | （1）油泵进油口滤油器被堵塞 （2）有空气进入内部 （3）油液被污染，有气泡混入 （4）联轴器不同心 （5）零件损坏 （6）外界振动 | （1）清洗滤网，滤芯 （2）检查有进气部位的密封 （3）更换油 （4）校正同轴度 （5）拆检、更换零件 （6）采取防振措施 |

5.易损件

油封、0形圈、轴承、组合垫。

八、吊运和存放

1．吊运

液压马达连同包装箱的吊运，按包装箱上标明的要求吊运。拆箱后液压马达的吊运应用与相适应的绳索套住适当的部位进行。

2．存放

（1）液压马达应存放在干燥，无腐蚀气体的仓库里，切勿受高温和在-20℃下环境长期存放，以免加速密封件老化。

（2）液压马达如长期存放不用，必须将内存油放净，灌满含酸值较低的透平油。外露表面上涂防锈油，各油口用螺塞堵住或用盖板盖好。

九、装箱清单

1．GM-*液压液压马达　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 台

2.《GM系列液压液压马达使用说明书》　　　　　　　　　　   本

3.《产品合格证》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  份

4．产品测试记录（有产品特殊要求用户）　　　　　　　　　　 份

十、订货须知：

1.用户可按主机的工作要求选用不同规格的马达。订货时请注明产品型号、数量、交货期、到站，来人来函或传真均可。

2.如需对安装及连接尺寸有特殊要求，订货时请与本公司联系办理有关手续。

售后服务：

本公司产品的质量承诺是：

1.自出厂之日起一年内，属于马达自身质量而引起的质量问题，我司实行“三包”，但不承担连带赔偿责任；

2.对超过三包期的产品及三包期内由于用户使用不当而损坏、自行拆装的产品等，我司提供有偿服务，酌情收取维修费及零件费用。

谢谢使用!